- Структуры глобальной ВС и особенности ее функционирования.

Имеются узлы и магистрали = ядро. Узел связи – хост машина, узел обработки сообщений. Магистрали – локальные сети, mainframe – осуществляют выход в сеть.

- Многоуровневая архитектура сети Internet.

Адреса в сети Internet состоят из 4 байт. При записи байты отделяются друг от друга точками, например 123.45.67.89 или 3.33.33.3. В действительности адрес состоит из нескольких частей. Так как Internet является сетью сетей, начало адреса говорит узлам Internet, частью какой из сетей вы являетесь. Правый конец адреса говорит этой сети, какой компьютер в вашей сети должен получить данный пакет. Каждый компьютер в Internet имеет в этой схеме уникальный адрес, аналогичный обычному почтовому адресу, а еще точнее – почтовому индексу. Обработка пакета согласно адресу также аналогична. Почтовая служба знает, где находится указанное в адресе почтовое отделение, а почтовое отделение подробно знает подопечный район. Internet знает, где искать указанную сеть, а эта сеть знает, где в ней находится конкретный компьютер. Для определения, в каком месте находится компьютер с данным конкретным IP-адресом, локальные сети используют свои собственные протоколы. Например, сеть Ethernet для отыскания Ethernet-адреса по IP-адресу компьютера, находящегося в данной сети, использует протокол ARP – протокол разрешения (в смысле различения) адресов.

Существует несколько типов адресов Internet (типы: A, B, C, D, E), которые по-разному делят адрес на поля номера сети и номера узла, от типа такого деления зависит количество возможных различных сетей и машин в таких сетях. Номер сети может быть выбран администратором произвольно, либо по рекомендации специального подразделения InterNIC если сеть должна работать как составная часть Internet. Номер узла назначается не зависимо от локального адреса узла, так как маршрутизатор входит сразу в несколько сетей, то каждый порт имеет свой собственный адрес, да и конечный узел может входить сразу в несколько IP-сетей ( в этом случае должен иметь несколько IP-адресов, по числу сетевыхи связей

- Основные этапы истории Internet.

Появление первого ЭВМ – 1948 год, появление первого ПК – начало 80х.

Сеть Internet была создана в 1969 году как экспериментальная компьютерная сеть ARPANET, которая объединила четыре хост-машины университетов Калифорнии (UCLA и UCSB), университета штата Юта и Стенфордского исследовательского института.

В 1978-1979 годах темпы развития ARPANET и рост сетевого графика потребовали разработки новых сетевых протоколов: TCP(Transmission Control Protocol) и IP(Internet Protocol). Внедрение протоколов TCP/IP позволило к 1984 году объединить в сеть более 1100 хост-машин.

В 1984 году была введена в действие доменная система имен DNS(Domen Name System), общесетевая служба и система адресации сетевых объектов Internet.

В настоящее время сеть Intrenet по числу хост-машин (более 12 млн.) и обслуживаемых пользователей является крупнейшей мировой компьютерной сетью. Построение магистральных линий с высокой производительностью. Передаются не только символьные сообщения, но и графика, мультимедиа.

- Коммутация пакета в сети Internet.

Сети, составляющие Internet, соединяются воедино посредством компьютеров, называемых Internet-узлами. Узлы – аналоги почтовых станций, на которых принимается решение, как перемещать отправления (пакеты) по сети. Пакеты могут передаваться напрямую (например, между соседями) как в телефонной связи, но в основном они передаются от узла к узлу, пока пакет не достигнет узла, в ведении которого находится адресат и который доставит сообщение получателю. Для работы такой системы требуется, чтобы каждая подстанция знала все имеющиеся связи и то, на какую из ближайших подстанций следует передать адресованный туда-то пакет. Примерно таким же образом происходит передача пакетов в Internet.

или Сообщение состоит из предложения, которое, в свою очередь, состоит из слов. Пакет – законченная мыль, предложение; слова – составной элемент. Позволяет пересылать информацию (адаптивная маршрутизация) за минимальное время, собирается на телекоммуникационном узле, пакеты сшиваются, собираются среди прикладных программ. Дает: равномерную загрузку сети передачи.

- Маршрутизация и система адресации в Internet (доменная система).

Маршрутизация (routing) - выбор последовательности узлов сети передачи данных, по которым данные передающая от источника к приемнику.

На каждой почтовой подстанции определяется следующая подстанция, куда будет далее направлена корреспонденция, т.е. намечается дальнейший путь (маршрут) – этот процесс называется маршрутизацией. Для осуществления маршрутизации каждая подстанция имеет таблицу, в которой всем адресам пунктов назначения соответствуют указания почтовых подстанций, куда следует посылать далее то или иное почтовое отправление. Их сетевые аналоги называются таблицами маршрутизации. Эти таблицы рассылаются почтовым подстанциям централизовано соответствующим почтовым подразделением. Время от времени рассылаются предписания по изменению и дополнению этих таблиц. В Internet, как и любые другие действия, составление и модификация таблиц маршрутизации определяются соответствующими правилами, а именно – протоколами ICMP (Internet Control Message Protocol), RIP (Routing Internet Protocol) и OSPF (Open Shortest Path First). Internet-узлы, занимающиеся маршрутизацией, называются маршрутизаторами. То есть, чтобы передать сообщение от отправителя получателю, находящемуся в другой сети, нужно совершить несколько транзитных передач между сетями, или хопов, каждый раз выбирая подходящий маршрут.

Сетевой адрес, доменный адрес, подчинение и расположение компьютера.

Адреса узлов привязаны к конкретным точкам сети. Если компьютер, предоставляющий некие услуги, переносится из одного здания в другое, его сетевое расположение, а значит и адрес, скорее всего, изменятся. Когда администратор присваивает машине новый адрес, ему нужно только обновить запись имени в базе данных так, чтобы имя данного компьютера указывало на новый адрес. При этом пользователи, как и в предыдущем случае, не почувствуют для себя никаких изменений.

- Основные сервисные функции, выполняемые сетью Internet. (Услуги Internet).

- почта для электронных писем

- библиотеки электронных книг и журналов

- телеконференции для общей «беседы» удаленных пользователей

- доски электронных объявлений

- библиотеки программных продуктов

- электронные каталоги товаров

- электронные каталоги услуг

- всемирная электронная энциклопедия с гипертекстовыми ссылками

- музыкальная фонотека

- видеотека

- университеты для всех возрастов

- музеи

- новости, дайджесты, электронные газеты

- Подключение к Internet. (Модем, шлюз, сервер Internet).

Имеется несколько видов доступа в Internet. Чем больше возможностей предоставляет вид доступа и чем более он быстр, тем он более дорог.

Корпорациям и большим учреждениям, которым желательно иметь доступ в Internet, следует обратиться к виду доступа, называемому "непосредственный'' или прямой. Существуют также и менее дорогие методики "почти прямого доступа''. Они называются SLIP и PPP и являются версиями программного обеспечения Internet, которое работает на обычных телефонных линиях, используя стандартные высокоскоростные модемы. Следующий способ получения доступа к сети – так называемый доступ "по вызову" (dial-up). Также можно подключаться через другие сети.

Прямой доступ в Internet дает полный доступ ко всем возможностям сети. Поставщик услуг арендует выделенную телефонную линию с выбранной клиентом пропускной способностью и размещает узловой компьютер (сетевой сервер) непосредственно в организации. Этот узел является ответственным за связь данной организации с другими узлами сети и пересылку данных в обе стороны. Это самый дорогой вид доступа, но такое соединение, однажды установленное, позволяет подключать к данному узлу в рамках локальной сети любое количество компьютеров.

SLIP и PPP и являются версиями программного обеспечения Internet, которое работает на обычных телефонных линиях, используя стандартные высокоскоростные модемы. Преимущество SLIP и PPP состоит в том, что они позволяют работать в режиме полноправного входа в Internet.

SLIP – это Internet-протокол, позволяющий в качестве линий связи использовать последовательные линии, например, при помощи модема, – обычные телефонные линии. Программное обеспечение, реализующее работу с протоколом SLIP, принимает символы, приходящие с устройства последовательной передачи данных (модема, последовательного порта и т.д.), воспринимает их как составляющие IP-пакета и передает этот пакет далее – соответствующей программе, которая обрабатывает IP-пакеты, например, модулю TCP. На обратном пути SLIP получает от данной программы IP-пакет, вычленяет его содержимое, делит на символы и отправляет его через устройство последовательной передачи данных по последовательной линии в сеть, т.е. соседнему узлу Internet. PPP – это более поздняя версия протокола SLIP.

Понятие доступа по вызову (dial-up). Пользователь компьютера, имеющего прямой доступ к Internet и допускающего возможность удаленной работы подключается к своей машине при помощи модема. Доступ по вызову почти так же хорош, как и собственное подключение, и существенно проще по установке. При этом удаленный компьютер на самом деле не становится частью сети, но имеет доступ к услугам компьютера, который подсоединен к сети постоянно.

Этот вид подключения имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны он является более дешевым, чем первые два за счет разделения ресурсов совместно с другими пользователями, и у пользователя, как правило, уже имеется все необходимое оборудование и программное обеспечение. С другой стороны возможности использования Internet и ресурсов центрального компьютера ограничены поставщиком этой услуги. Также могут возникнуть дополнительные расходы при оплате счетов за телефон.

Разные сети, подключенные к Internet, в разной степени интегрированы в нее. Большинство сетевых служб, таких как Bitnet или CompuServe, устанавливают сетевые средства (шлюзы или марщрутизаторы), позволяющие обмениваться электронной почтой между этими системами и Internet. Некоторые шлюзы позволяют пользователям подключенных сетей читать доски объявлений Internet (новости USENET). И есть несколько серверов, разбросанных по всему миру, которые позволяют затребовать файлы по электронной почте: такие службы автоматически добывают нужный файл и отсылают его по e-mail обратно к запросившему пользователю. Однако доступ через другие сети не является подключением к Internet, он только обеспечивает минимальный уровень межсетевого обмена.

- Основные понятия информации в ВС.

Вычислительный комплекс – средства обработки данных без прикладного ПО.

Вычислительные системы – содержит прикладное ПО, направлено на решение конкретных задач.

Пактет (packet) - блок данных в сети передачи данных, имеющий строго определенную структуру, включающую заголовок и поле данных.

Передаваемый файл разбивают на пакеты с целью избежания монопольного захвата сети и приченения неудобств другим пользователям сети.

- Способы представления информации в сетях и их краткая характеристика.

Изображение пакета – имеет ограниченную длину всегда. Служебные поля: концевик, адреса отправителя и получателя, срочность доставки, поля, определяющие связи между собой. В локальных сетях, кадр – составная часть пакета. Иллюстрация на примере Ethernet, TokenRing.

- Основные понятия процессов обмена сообщениями.

Вычислительные сети отличаются от комплексных – существуют каналы связи, где инфо передается последовательно.

Процесс обмена сообщениями:

- формирование сообщения,

- передача сообщения,

- прием сообщения,

- проверка правильности принятого сообщения,

- квитирование сообщения

Передача сообщения (data transfer) - процесс доставки сообщения от источника к получателю.

Прием сообщений (data recive) - процесс формирования на приемной стороне отправленного сообщения по входным сигналам.

Управление обменом сообщений (transmission control) - логическая последовательность управляющей информации и управляющих правил.

Управляющая информация - информация, передаваемая между источником и получателем для обеспечения процедур их взаимодействия.

Элемент - комплекс взаимосвязанных между собой функций, компактно расположенных в одном функциональном управляющем уровне сетевой архитектуры.

Заголовок сообщения (header) - управляющая часть сообщения, расположенная перед информационной частью.

Протокол (protokol) - совокупность правил, регламентирующих форматы и процедуры обмена между двумя или несколькими независимыми узлами или элементами.

Адресация (addressing) - способ идентификации логических узлов в вычислительных сетях, при котором каждому абонента сети по определенному правилу присваивается уникальный номер или имя.

Маршрутизация (routing) - выбор последовательности узлов сети передачи данных, по которым данные передающая от источника к приемнику.

Интерфейс (interface) - совокупность средств и правил, обеспечивающих логическое и физическое взаимодействие узлов, ил. элементов, или устройств.

Порт (port) - идентифицированная точка подключения внешнего устройства или адаптера канала связи. Программное обеспечение может посылать данные в порт и получать их из порта.

- Характеристики различных сред передачи.

Радиоканал. Сеть ARPA – прообраз работы ЛВС.

Инфрокрасный – работа в зоне прямой видимости.

Телефонный канал – мах скорость передачи – 9600 бит/с (можно увеличить за счет упаковки). Дискретные методы: сжатие, упаковка.

Витая пара

Характеристики: 160 Кбит/сек при удалении до 10 км; 10 Мбит/сек при удалении до 100 м.

Преимущества: компактная, дешевая, гибкая, легко приобрести, нет ограничений при прокладке соединений, простая техника подключения.

Недостатки: при модулированной передаче или высокой скорости недостаточная ширина полосы, шумы и накладки при передаче.

Коаксиальный кабель

Характеристики: до 20 Мбит/сек при удалении до 500 м.

Преимущества: широкая полоса пропускания, защищенность от помех, простая техника подключения.

Недостатки: большой вес, плохо гнется,

Волоконно оптический

Характеристики: до нескольких Гбит/сек при удалении многих км.

Преимущества: небольшой вес, высокая скорость, отсутствие помех.

Недостатки: высокая стоимость, сложная техника подключения.

- Компьютерные системы передачи данных. Источник, приемник, среда передачи данных, сообщение, кодер, декодер.

Структура передачи сообщений: модулятор (дискретная информация требует определенных преобразований 1. амплитудный 2. частотный 3. фазовый), демодулятор:; кодер (обнаружит-исправит, вносит избыточность на возникшие шумы, искаженные сообщения.), декодер.

Немодулированная передача (цифровая - временное уплотнение) обычно

используется в шинных системах; один канал передачи, который предоставляется партнерам на относительно короткое время .

Временное уплотнение - выгодный с финансовой точки зрения способ, т.к. не требуются дорогостоящие модемы; скорость передачи данных для имеющихся технологий до 100 Мбит/сек.

Модулированная передача (аналоговая - частотное уплотнение) широкая полоса частот для передачи; частотный диапазон от нескольких МГц до приблизительно 350 МГц;

Разделение на отдельные каналы (FDM - Frequency Division Multiplexing) - (частотное уплотнение); большое количество каналов для различных объемов передаваемой информации. Используется при передаче данных, текстов, речи, факсимильной связи и видео. В каждом пункте требуется модем, что повышает стоимость.

- Основные понятия каналов связи.

Каналы связи - физическая среда, аппаратные средства и необходимое программное обеспечение, осуществляющие передачу информации от одного узда вычислительной сети к другому

Средства каналов связи - содержат в своем составе: аппаратуру передачи данных, осуществляющую преобразования сигналов, и физическую среду передачи сигналов, к которой относятся телефонная пара, витая пара, коаксиальный кабель, волоконно-оптический кабель, «эфир» электромагнитных полей.

Дуплексный канал связи - физический канал связи, по которому информация передается одновременно в двух направлениях

Симплексный канал связи - физический канал связи, по которому информация передается только в одном направлении

Полудуплексный канал связи - физический канал связи, по которому информация в различные интервалы времени может передаваться либо в одном, либо в другом направлениях.

Синхронная передача - метод передачи данных, при котором вначале синхронизирутся передающая и приемная станции, а затем передается информационный блок.

Асинхронная (старт-стоповая) передача - метод передачи данных, при котором передача каждого символа обрамляется специальными сигналами:

«стартовым» и «стоповым»

Коммутируемый канал связи - последовательность физических каналов связи и коммутирующих соединений на телефонных станциях, образующих временное соединение узлов сети для обмена информацией.

Выделенные (арендованные) каналы связи -

последовательность физических каналов и некоммутируемых соединений на коммутирующих узлах, обеспечивающих постоянную связь между узлами вычислительной сети.

Логические каналы связи - обобщенное понятие обозначающее фактическую возможность передачи информации между узлами без детализации, какими средствами передача информации обеспечивается.

Аппаратура передачи данных - аппаратные средства, предназначенные для обеспечения взаимодействия узлов вычислительных сетей с физическими каналами связи.

Цифровой канал связи - канал связи, характеристики которого обеспечивают передачу импульсных сигналов.

Канал связи в ЛВС может быть однополосным и широкополосным. Различия этих вариантов находятся на аппаратном уровне.

Для широкополосной ЛВС характерно применение аналоговой техники. Здесь используется модем для ввода сигналов несущей в передающую среду. Сигналы несущей затем модифицируются (модулируются) цифровым сигналом. Вследствие аналогового характера сети в широкополосных системах часто используется мультиплексирование с частотным разделением, что обеспечивает передачу нескольких несущих или работу нескольких подканалов в одной и той же передающей среде. Аналоговые сигналы несущей работают в высокочастотном радиодиапазоне. Если ЛВС не работает с высокими частотами, она не считается широкополосной.

В однополосной сети используется цифровая техника. Усилитель-формирователь линии вводит в канал перепады напряжения. Канал далее работает как транспортный механизм, с помощью которого происходит распространение цифровых импульсов напряжения. Множественный доступ к среде может быть обеспечен мультиплексированием с временным квантованием или с помощью специальных протоколов. Мультиплексор представляет собой устройство, основная функция которого – обеспечить совместное использование одной линии связи, несколькими устройствами (терминалами) или портами.

- Локальные ВС и особенности их построения.

Локальная вычислительная сеть ( ЛВС) -ассоциация взаимодействующих компьютеров, которые размещены на небольшой территории ( до 10 км) и используют для обмена данными общую среду передачи данных.

Среда передачи данных ЛВС различается:

- по топологии,

- по каналам передачи данных,

- по методам доступа к среде передачи данных.

Методы доступа к среде передачи данных ЛВС:

- случайные,

- детерминированные.

Протоколы случайного доступа:

-ALOHA,

- тактированная ALOHA,

- CSMA ( carrier-sense multiple access ) -множественный доступ с контролем несущей,

- CSMA/CD ( carrier-sense multiple access and collision detection) - множественный доступ с контролем несущей и обнаружением столкновений.

Протоколы детерминированного доступа:

- централизованный опрос,

- маркерный доступ.

- Методы доступа в ЛВС и их краткая характеристика.

Просто, дешево, имеют локальный характер. Детали: как представлен кадр. 2 метода доступа: CDMA/CD (случайный –Ethernet, коэф загрузки не может превышать 0,5) и Token Ring (динамический - FDDA – двойное кольцо)

- Алгоритм метода доступа CSMA/CD (случайный) в вЛВС.

коллизия, пауза, алгоритм.

Способ доступа CSMA/CD - передача данных

Способ доступа CSMA/CD - прием данных

- Подключение Ethernet к кабелю.

- Формат представления сообщения в ЛВС (структура кадра).

- Алгоритм метода доступа Token-Ring и особенности его функционирования.

- Наиболее распространенные стандарты для ЛВС.

Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике США (IEEE) разработал и рекомендовал ряд стандартов для применения в ЛС.

IEEE 802.1	Верхние уровни и административное управление (HILI).

IEEE 802.2	Управление логическим звеном данных (LLC).

IEEE 802.3	Множественный доступ с контролем несущей и обнаружением конфликтов (CSMA/CD).

IEEE 802.4	Маркерная шина.

IEEE 802.5	Маркерное кольцо.

IEEE 8Q2.6	Городские сети.

Многие стандарты IEEE получили широкое распостранение и широко используются в коммерческих разработках. Так например стандарт IEEE 802.3 реализован в известной спецификации Ethernet.

- Организация межсетевого взаимодействия между абонентами.

Показать с точки зрения протоколов типов связи. повторители, мосты, шлюзы (универсальные системы). Функции ограничиваются коммутацией.

- Основные топологии средств объединения сетей.

Шина. Такая топология является очень распространенной для ЛС. Отдельные станции соединены с шиной. Данные могут передаваться непосредственно между двумя станциями. В сети с шиной, в зависимости от ее размеров, отдельные станции могут выполнять функции серверов.

Кольцо. В кольцевой ЛС каждая станция соединяется с предшествующей и последующей в замкнутое кольцо. При передаче данных между двумя станциями, все станции, находящиеся между ними, принимают данные и передают их дальше пс сети.

Дерево. Такая топология является разновидностью шины с иерархической организацией. Здесь вместо отдельных компьютеров могут быть подключены шинные (или древовидные) ЛС.

Звезда. При такой топологии ЛС все станции соединены с центральным компьютером. Все передаваемые данные всегда поступают на центральный компьютер (сервер), который затем передает данные адресату.

- Взаимодействия сетей и модель OSI.

- Особенности ЛВС и их сравнительные характеристики.

- Особенности построения ЛВС высокой надежности за счет комплексирования двух ЛВС {(Bus-CSMA/CD)-(Token-Ring)}.

- Особенности построения и функционирования ЛВС составных топологий (РЕШЕТКА на основе шины).

- Модемы и особенности их использования (основные характеристики).

Модем (модулятор-демодулятор) является устройством, преобразующим последовательные цифровые сигналы в аналоговые сигналы и наоборот.

Основные характеристики модемов (скорости и модуляция по Рекомендаци для серии V МККТТ)

ЧМ - частотная модуляция;

ЦОФМ, ТОФМ - двухкратная (4позиционная), 3-х кратная (3-позиционная) относительная фазовая цуляция, соответственно;

КАМ-n - «n»-гюзиционная квадратурная амплитудная модуляция;

АФМ-n - «n»-позиционная амплитуд но-фазовая модуляция;

КК - коммутируемый телефонный канал общего пользования;

КА - некоммутируемый, или арендованный телефонный канал;

дупл.- дуплексный;

п/дупл. - полудуплексный;

фикс. - фиксированный;

автом. - автоматический

- Структура и принцип действия модема.

Основными функциональными узлами модема являются передатчик, приемник и формирователь тактовой частоты.

В состав передатчика входят: скремблер, кодер, формирователь спектра сигнала, модулятор, выходной усилитель.

При скоростях передачи от 20 Кбит/с и ниже может быть использована одна из пяти аналоговых телефонных линий связи:

- 4-х проводная арендованная (АК) выделенная, некоммутированная линия,

- 4-х проводная многоточечная арендованная (АК) линия,

- 2-х проводная двухточечная арендованная (АК) линия,

- 2-х проводная двухточечная коммутируемая (КК) линия, по которой можно установить связь с помощью набора номера,

- 4-х проводная двухточечная коммутируемая (КК) линия, организуемая путем коммутации двух отдельных соединений с помощью набора номера.

- Основные характеристики модемов.

Связные интерфейсы характеризуются:

- способом    передачи    (асинхронный/ синхронный); А/С

- скоростью передачи;

- электрическими характеристиками;

- функциональным назначением цепей;

- процедурными характеристиками (командами);

- механическими характеристиками. Последовательный знак содержит:

- один старт-бит и полтора стоп-бита, а также 5-битовый   линейный   код   Международного телеграфного алфавита N 2 МККТТ (ITA2-International Telegnaph Alphabet N 20) /код Бодо/. А =50-75 бит/с

- 7 бит плюс бит проверки на четность, Международного алфавита N 5 МККТТ(IА5 - International  Alplabet N 1IA5),  эквивалентного Американоскому стандартному коду для обмена информацией (ASCII American Standart Code for Information Interchage), при числе битов в последовательном знаке равном десяти, и А > 100 бит/с

- 7 - битовый линейный код IA5(ASC1I) плюс бит четности    или    8-битовый    расширенный двоичнокодированный десятичный код для обмена информацией RBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), при Синхронной .

- Модуляция передаваемых сигналов и их основные типы.

Модуляция – передача сигнала на дальние расстояния.

Модуляция передаваемых сигналов - это изменение одного или нескольких параметров несущего синусоидального колебания (амплитуды, частоты, фазы) в соответствии со значением двоичной информации, передаваемой ООД.

При малых скоростях передачи (до 1200 бит/с) в модемах применяется частотная модуляция (ЧМ,), при которой каждому значению бита информации "1" или "0" соответствует определенная частота синусоидального сигнала.

При средних скоростях передачи (1200-2400 бит/с)  используется  относительная  фазовая модуляция, т.е. модуляция, при которой фаза несущей  принимает только  фиксированные значения из ряда допустимых значений (например, 0,90, 180 и 270 град).

Модулированный сигнал можно получить, используя три основных типа модуляции:

амплитудную, частотную и фазовую.

Частота, с помощью которой передается информация, называется  несущей. Модулировать можно или гармонические или прямоугольными сигналами. Для передачи импульса нужен диапазон частот, а не одна гармоника.

Узел модема: передатчик, приемник, формирователь тактовой частоты.

- Особенности сегментирования ВС.

- Объединение ВС (причины и способы).

Правило применения повторителей в сети Ethernet l0Base-5 носит название «правило 5-4-3»: 5 сегментов, 4 повторителя, 3 нагруженных сегмента. Ограниченное число повторителей объясняется дополнительными задержками распространения сигнала, которые они вносят. Применение повторителей увеличивает время двойного распространения сигнала, которое для надежного распознавания коллизий не должно превышать время передачи кадра минимальной длины, то есть кадра в 72 байт или 576 бит.

Концентраторы l0Base-T можно соединять друг с другом с помощью тех же портов, которые предназначены для подключения конечных узлов. При этом нужно позаботиться о том, чтобы передатчик и приемник одного порта были соединены соответственно с приемником и передатчиком другого порта.

Для обеспечения синхронизации станций при реализации процедур доступа CSMA/CD и надежного распознавания станциями коллизий в стандарте определено максимально число концентраторов между любыми двумя станциями сети, а именно 4. Это правило носит название «правила 4-х хабов» и оно заменяет «правило 5-4-3», применяемое к коаксиальным сетям.

- Особенности объединение ВС с помощью повторителей (repeator).

Физический уровень

Оптические концентраторы применяются в качестве центрального устройства распределенной сети с большим количеством отдельных удаленных рабочих станций и небольших рабочих групп. Порты такого концентратора выполняют функции усилителей и осуществляют полную регенерацию пакетов Чаще всего концентраторы и репитеры представляют собой автономные блоки с отдельным питанием.

Для технологии Fast Ethernet определены два класса концентраторов:

Концентраторы первого класса преобразуют приходящие из сегментов сигналы в цифровую форму. И только после этого передают их во все другие сегменты. Это позволяет подключать к таким концентраторам сегменты выполненные по разным спецификациям: 100BASE-TX, 100BASE-T4 или 100BASE-FX.

Концентраторы второго класса производят простое повторение сигналов преобразования. К такому концентратору можно подключать сегменты только одного типа.

- Особенности объединение ВС с помощью мостов (bridge).

Канальный и физический уровни

которое служит для связи между локальными сетями. Мост передает кадры из одной сети в другую. Мосты по своим функциональным возможностям являются более “продвинутыми” устройствами, чем концентраторы. Мосты достаточно интеллектуальны, так что не повторяют шумы сети, ошибки или испорченные кадры. Для каждой соединяемой сети мост является узлом (абонентом сети).узлом сети может быть компьютер, специальная рабочая станция или другое устройство. При этом мост принимает кадр, запоминает его в своей буферной памяти, анализирует адрес назначения кадра. Если кадр принадлежит сети, из которой он получен, мост не должен на этот кадр реагировать. Если кадр нужно переслать в другую сеть, он туда и отправляется. Доступ к среде осуществляется в соответствии с теми правилами, что и для обычного узла.

Одним из самых важных достоинств локальных мостов является их способность соединять локальные сети, использующие разные среды.

Термин “прозрачные” мосты объединяет большую группу устройств. Если рассматривать устройства этой группы с точки зрения решаемых ими задач, то эту группу можно разделить на три подгруппы:

Прозрачные мосты (transparent bridges) объединяют сети с едиными протоколами канального и физического уровней модели OSI;

Транслирующие мосты (translating bridges) объединяют сети с различными протоколами канального и физического уровней;

Инкапсулирующие мосты(encapsulating bridges) соединяют сети с едиными протоколами канального и физического уровня через сети с другими протоколами.

Основные принципы работы моста: обучение, фильтрация, передача и широковещание. После получения кадров мост проверяет их целостность при помощи контрольной суммы. Неправильные кадры при этом отбрасываются. После успешной проверки мост сравнивает адрес отправителя с имеющимися в базе данных адресами. Если адрес отправителя еще не заносился в базу данных, он добавляется в нее. В результате мост узнает адреса устройств в сети и таким образом происходит процесс его обучения. Благодаря способности к обучению к сети могут добавляться новые устройства без реконфигурации моста.

Работают на уровне управления доступом к среде (MAC);

Предназначены для увеличения дистанции кабельной системы;

Соединяют идентичные сети или различные сети;

Осуществляют маршрутизацию и фильтрацию пакетов;

Transparent Bridge

Прозрачно соединяют сети одинаковых или разных видов;

Выполняют 4 основных функции:

— преобразует пакеты при объединении различных сетей (Translation Bridges);

— формируют адресную таблицу (Address Leantmg);

— передают и фильтруют пакеты (Forwarding аш1 Filtermg);

— допускают избыточные каналы сиязи для обеспечения отказоустойчивости к неисправностям в кабельных сетях (Spanning Tree Algoritm);

- Особенности объединение ВС с помощью маршрутизатора.

Сетевой уровень

“маршрутизатор – это устройство сетевого уровня эталонной модели OSI, использующее одну или более метрик для определения оптимального пути передачи сетевого трафика на основании информации сетевого уровня”. Из этого определения вытекает, что маршрутизатор, прежде всего, необходим для определения дальнейшего пути данных, посланных в большую и сложную сеть.

Работают с протоколами сетевого уровня (IP, IPX, DECnet...);

Позволяют сегментировать сеть;

Позволяют ограничить доступ к сетевым ресурсам;

Обеспечивают защиту от broadcast storm;

Обеспечивают трансляцию фреймов;

Оптимизируют маршрутизацию пакетов;

Повышает пропускную способность сети при

наличии избыточных каналов связи;

Требуют обязательной настройки при инсталляции;

Как правило вносят большую задержку при передаче пакета в сравнении с мостами;

- Особенности объединение ВС с помощью шлюзов (gateway).

Канальный уровень

Коммутатор

Обеспечивает трансляцию пакетов из стандарта в стандарт. Может пересылать пакеты нескольким сегментами и может не помещать все приходящие сегменты в буфер.

- Понятия интерфейса, протокола и стека протоколов. Два основных типа протоколов с точки зрения организации воздействия.

Протокол – набор правил связи, позволяющий компьютерамсвязываться друг с другом. Горизонтальная модель на базе протоколов, обеспечивающая механизм взаимодействия программ и процессов на различных машинах - протокол.

Интерфейс – способ представления информации. – Вертикальная модель – на основе услуг, обеспечиваемых соседними уровнями друг другу на одной машине - интерфейс.

Стек протоколов – совокупность протоколов для взаимодействия узлов сети.

Протокол (protokol) - совокупность правил, регламентирующих форматы и процедуры обмена между двумя или несколькими независимыми узлами или элементами.

Интерфейс (interface) - совокупность средств и правил, обеспечивающих логическое и физическое взаимодействие узлов, или элементов, или устройств.

Порт (port) - идентифицированная точка подключения внешнего устройства или адаптера канала связи. Программное обеспечение может посылать данные в порт и получать их из порта.

- Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем (OSI). Назначение каждого уровня.

- Принцип взаимодействия открытых сетей с использованием семиуровневой модели OSI.

Архитектура вычислительных сетей - описание выполняемых сетью функций, которые определяются составом протоколов и форматами служебных символов в заголовках сообщений. Семиуровневая модель архитектуры вычислительных сетей (1SO/OSI reference model) - эквивалентная форма описания функций вычислительной сети, которые распределены по следующим уровням:

Прикладной (7-й) уровень ( application layer) - содержит функции ввода, вывода, обработки и хранения информации, которые определяет пользователь и прикладные программы. Отвечает за доступ приложений в сеть. Задачами этого уровня является перенос файлов, обмен почтовыми сообщениями и управление сетью. (Протокол: ftp).

Представительный (6-й) уровень ( presentation layer) - содержит функции согласования форматов и синтаксиса сообщений прикладного уровня с форматами, принятыми в сети. Отвечает за взаимодействие диалога между приложениями на разных машинах. Этот уровень обеспечивает преобразование данных (кодирование, компрессия и т.п.) прикладного уровня в поток информации для транспортного уровня. Обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.

Сессионный (5-й) уровень (session layer) - содержит функции управления и поддержания логического соединения (сессии). Отвечает за организацию сеансов обмена данными между оконченными машинами. Обычно являются составной частью функций трех верхних уровней модели.

Транспортный (4-й) уровень (transport layer) - содержит функции управления последовательностью и темпом передачи. Делит потоки информации на достаточно малые фрагменты (пакеты) для передачи их на сетевой уровень. (Протоколы: TCP, SPX, TPU, NCP (Netware Core Protocol)).

Сетевой (3-й) уровень ( network layer) - содержит функции управления выбором маршрута. Отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происходит маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC – адресов в сетевые адреса. Обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень. (Протоколы: IP, IPX, X25, CLNP).

Канальный (2-й) уровень (link layer) - содержит функции управления логическим соединением канала, синхронизации и обнаружения ошибок. Обеспечивает создание, передачу и прием кадров данных. Этот уровень обслуживает запросы сетевого уровня и использует сервис физического уровня для приема и передачи пакетов. (Спецификации: IEEE 802.X…).

Физический (1-й) уровень ( physical layer) - содержит функции, реализующие передачу сигналов по физическим каналам. Получает пакеты данных от вышележащего канального уровня и преобразовывает их в оптические или электрические сигналы, соответствующие 0 и 1 бинарного потока. Эти сигналы посылаются через среду передачи на приемный узел. Механические и электр./оптические свойства среды передачи определяются на физическом уровне и включают: - тип кабелей и разъемов и т.п. (Протокол: Ethernet).

- Функции сетевого уровня семиуровневой модели OSI.

Сетевой (3-й) уровень (network layer) - содержит функции управления выбором маршрута. Отвечает за деление пользователей на группы. На этом уровне происходит, непосредственно, маршрутизация пакетов на основе преобразования MAC – адресов в сетевые адреса. Обеспечивает также прозрачную передачу пакетов на транспортный уровень. (Протоколы: IP, IPX, X25, CLNP).

- Стек протоколов TCP/IP. Структура стека и краткая характеристика протоколов.

В стеке TCP/IP принят одношаговый подход к оптимизации маршрута продвижения пакета: каждый маршрутизатор и конечный узел выбирает следующий шаг.

Альтернативный метод – весь маршрут преобразованные заранее. Если в адресе – несколько экземпляров, выбирается с наименьшим расстоянием. Кадр-замен помещается в MAC-адрес маршрутизатора. Если нет адреса нужной сети, но есть default, то пакет уходит туда.

Фиксированная маршрутизация – в сетях с простой топологией – таблицы создаются вручную. Простя – случайная; - лавинная (во всех направлениях); - по предыдущему ответу (на основе данных пришедших пакетов). Адаптивная – в сетях со сложной топологией – маршрутизатор периодически обменивается информацией о топологиях. В сети существуют выделенные маршрутизаторы (все обмениваются информацией). В пакете: - собственный IP-адрес; - собственный DNS-сервера; - собственный маршрутизатор по умолчанию.

Token Ring, Ethernet, FDDA – локальные сети; SLIP, PPP, X25, ICDN – глобальные сети. Протоколы: IP (продвижение пакета), TCP (надежность доставки).

К стеку относят: FTP, Telnet, SMTP, WWW. Полезное свойство – при фрагментации пакетов при общении в сетях с разной максимальной длинной кадра. Отрицательное – высокие требования к ресурсам и сложность администрирования.

- Адресация в IP-сетях. Типы (физический, сетевой и символьный) и классы адресов.

Адресация (addressing) - способ идентификации логических узлов в вычислительных сетях, при котором каждому абонента сети по определенному правилу присваивается уникальный номер или имя.

Адресация сети назначения – адреса всех сетей, которым маршрутизатор может передавать пакеты.

Аппаратная (MAC-адрес, встраиваемая, физический)

Символьная (www)

Числовые - составные (сетевой)

Схема адресации в IP сетях. Адрес класса А:

7 бит для адреса сети (потенциально до 127 сетей);

Признак адреса класса А - значение первого байта находится в диапазоне 1-126 (первый бит поля адреса сети всегда равен 0);

24 бита для адреса узла (до 16 миллиона» узлов);

Схема адресации в IP сетях. Адрес класса В:

14 бит для адреса сети (до 16384 сетей);

Признак адреса класса А - значение первою байта находится в диапазоне 128-191

(первые два бита поля адреса сети всегда равны 10);

16 бит для адреса узла (до 65536 узлов);

Схема адресации в IP сетях, Адрес класса С:

22 бита для адреса сети (около 2 миллионов сетей);

Признак адреса класса А - значение первого байта

находится в диапазоне 192-223 (первые три бита

поля адреса сети всегда равиы 110);

8 бит для адреса узла (до 256 узлов);

- Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS.

Для удобства пользователей каждому узлу Internet кроме необходимого числового адреса также присваивается уникальное системное текстовое имя. Все приложения Internet позволяют пользоваться системными именами вместо числовых адресов. При этом, конечно, внутренняя адресация в сети по-прежнему происходит на языке цифр.

В начале развития Internet системные имена были простыми текстовыми словами. Адрес и имя компьютера в сети высылался по запросу в сетевой информационный центр. Но по мере развития и расширения сети возрастало количество пользователей, возникали значительные задержки при регистрации и получении имени новым компьютером, стало затруднительно изыскивать имена, которые еще никто не использовал, слишком много сетевого времени затрачивалось на рассылку файла имен. Стало очевидно, что нужна новая оперативная система распределения имен.

Новая оперативная система распределения имен получила название "доменной системой имен'' (сокращенно DNS), а способ адресации – способом адресации по доменному принципу. Доменная система имен – это метод назначения имен путем передачи сетевым группам ответственности за их подмножество имен. Каждый уровень этой системы называется доменом. Домены в именах отделяются друг от друга точками, например: nusun.jinr.dubna.su,. В доменном имени может быть различное количество уровней, на практике их обычно не больше пяти. По мере движения по доменному имени слева направо, возрастает количество имен, входящих в соответствующую группу. Первым в имени стоит название рабочей машины – реального компьютера с IP адресом. Это имя создано и поддерживается группой, к которой он относится. Группа входит в более крупное подразделение, которое в свою очередь, является частью национальной сети. Для США наименование страны опускается, там самыми крупными объединениями являются сети образовательных (edu), коммерческих (com), государственных (gov), военных (mil) учреждений, а также сети других организаций (org) и сетевых ресурсов (net).

- Автоматизация процесса назначения IP-адресов узлам сети - протокол DHCP.

Протокол DHCP –dynamic host configuration protocol – служит для автоматического назначения IP-адресов и передачи клиентам дополнительной информации о параметрах TCP/IP. Суть: есть сервер-DHCP. На нем мы определяем параметры TCP/IP, диапазон DHCP и накопитель адресов TCP/IP. Клиент- DHCP подключается к серверу- DHCP и получает автоматически IP-адреса.

Круговая диаграмма:

.-->инициализация -- DHCP DISCOVER--> выбор -- DHCP OFFER--> запрос -- DHCP REQUEST--> связанное состояние -- DHCP PACK --> обновление -- DHCP PACK --> посвторное связывание -->.

- Протокол межсетевого взаимодействия IP: формат пакета и управление фрагментацией.

“формат” Заголовок

“управление” В стеке TCP/IP фрагментирует TCP, а IP, если необходимо передать пакет в сеть, если его размер является очень большим, функции IP разбивают его на более короткие пакеты с созданием соответствующих служебных полей, нужных для последующей сбори фрагментов. Не фрагментируемый пакет уничтожается, пользователь получает ICMP-сообщение, которое разбивает пакет так, что бы длина была кратна 8 битам.

- Протокол доставки пользовательских дейтаграмм UDP.

IP является протоколом уровня межсетевого взаимодействия, который реализует концепцию коммутации пакетов в режиме без установления соединения, т.е. дейтаграммным протоколом. Таким образом, с учетом ограничений по длине информационной части передаваемых пакетов и отсутствия средств проверки искажений передаваемой информации, IP-протокол как протокол сетевого уровня является полностью достаточным для передачи данных.

Для решения этих задач в Internet на следующем, транспортном уровне используются два протокола: Transmission Control Protocol (TCP, протокол управления передачей) и User Datagram Protocol (UDP, протокол пользовательских дейтаграмм).

Если нужна доставка дейтаграмм, причем небольших объемов данных, то UDP. Если нужна эффективность на быстрых сетях с короткими соединениями, лучше всего будет UDP.

Протокол UDP реализует дейтаграммный способ передачи данных. Дейтаграмма – это пакет, передаваемый через сеть независимо от других пакетов без установления логического соединения и подтверждения приема, т.е. предполагает независимую маршрутизацию. Дейтаграмма – совершенно самостоятельный пакет, поскольку сама содержит всю необходимую для ее передачи информацию. Ее передача происходит безо всякой предварительной подготовки. Дейтаграммы, сами по себе, не содержат средств обнаружения и исправления ошибок передачи, поэтому при передаче данных с их помощью следует принимать меры по обеспечению надежности пересылки информации. Методы организации надежности могут быть самыми разными, обычно же используется метод подтверждения приема посылкой эхо-отклика при получении каждого пакета с дейтаграммой. При передаче дейтограмм коммутатор может изменит какого-либо пакета в зависимости от состояния сети.

Протокол UDB обеспечивает передачу прикладных пакетов дейтаграмным способом и выполняет только функции связующего звена (мультиплексора) между сетевым протоколом и многочисленными службами прикладного уровня или пользовательскими процессами.

- Протокол надежной доставки сообщений TCP.

Если нужна надежная доставка, то лучше может быть TCP. Если нужна эффективная доставка по длинному и ненадежному каналу передачи данных, то лучше использовать TCP. Протокол TCP занимается проблемой пересылки больших объемов информации, основываясь на возможностях протокола IP. TCP делит информацию, которую надо переслать, на некоторое количество пронумерованных частей (сегментов). Чтобы переслать эту нумерацию вместе с данными, он добавляет ее в качестве служебной информации к каждой порции данных. Получившийся TCP-пакет помещается в отдельный IP-пакет, с которым умеет обращаться сеть. TCP-получатель распаковывает IP-пакеты и помещает данные в соответствующее место в необходимом порядке. Если не достает некоторой части данных, то он требует переслать снова только этот фрагмент. В конце концов, информация собирается в нужном порядке и полностью восстанавливается.

- О необходимости и общих принципах защиты корпоративной информации при использовании публичных глобальных сетей.

- Комплексный подход - необходимое условие надежной защиты корпоративной сети.

Ограничения на мощность шифрации данных: - возможность потерь данных; - возможность расшифровки; - контроль за развитием шифрования.

Защита данных – комплекс мер. Законадательные средства, административные, морально-этические, технологические средства (контроль доступа – аудит, аутентификация пользователей, системы шифрования, цифровой подписи, антивирусы, межсетевые экраны – реализация либо спец. программ, либо встроенными функциями ОС).

Проблема защиты информации в Интернет – это отдельная большая тема. В технологии HTTP имеется как минимум две потенциальные "дыры". Первая связана с чтением защищенных текстовых файлов. Проблема возникает, если администратор системы решит использовать для размещения WWW-файлов и ftp-архива одно и тоже дисковое пространство. В этом случае защищенные WWW-файлы окажутся доступными для анонимного ftp-доступа. Многие серверы разрешают создавать в дереве поддерживаемых ими документов "домашние" страницы пользователей с помощью методов, позволяющих пользователям изменять информацию на компьютере сервера. Естественно, что разрешение создания файлов на сервере протокола НТТР создает потенциальную опасность доступа к защищенной информации лиц, не имеющих права доступа к ней. Решается эта проблема путем создания специальных файлов прав пользователей сервера WWW.

Вторая возможность проникновения в компьютерную систему через сервер WWW связана с CGI-программами. Многие достаточно мощные информационные механизмы WWW реализованы посредством CGI-программ. Основная опасность CGI заключена в том, что данные в эти программы посылаются программой-клиентом. Для того чтобы в качестве параметров не передавали "подозрительных" данных, многие серверы производят проверку параметров на наличие допустимых символов. Многие "умные" серверы также обрезают слишком большие входные потоки и тем самым защищают CGI-программы от "поломки". Кроме перечисленных выше опасностей, порождаемых природой сети и системы WWW, существует еще одна, связанная с такой экзотикой, как мобильные коды. Мобильный код – это программа, которая может передаваться по сети для выполнения ее клиентом. Примером этому может служить Hot Java, который позволяет интерпретировать язык Java.

- Защитные экраны - firewall'ы и proxy-серверы. Их назначение и принципы работы.

При удаленном доcтупе используют firewall'ы (пакетная фильтрация) и proxy-серверы (сервер-посредник) (здесь главное скорость)

Безопасная система: 1) надежно хранит информацию и передает ее пользователям по первому требованию, 2) обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.

Firewall – PC, стоящий между сетями и пропускающий лишь то, что можно, он контролирует все потоки между сетями. Клиенты и серверы не участвуют в процессе создания защищенного канала. Proxy-сервер – для развязки передачи данных внутренней и внешней сети.

Контроль доступа по IP-адресам реализован в программах типа Firewall. Сервер разрешает обращаться к себе только с определенных IP-адресов и выполнять только определенные операции. Слабое место такого подхода с точки зрения WWW заключается в том, что обращение может происходить через сервер-посредник, которому разрешен доступ к ресурсам защищенного первичного сервера. Поэтому также применяют системы шифрования. На принципе шифрования построен новый протокол SHTTP, который, например, реализован в серверах CERN и NCSA.

- Использование сертификатов для аутентификации массовых пользователей при ведении бизнеса через Internet и другие публичные сети.

Аутентификация – сопоставление паролей, логинов и других данных о пользователе.

- Обеспечение безопасности передачи данных по открытой транспортной сети с использованием технологии защищенного канала.

Защита: 1) аутентификация пользователя, 2) защита передаваемых сообщений, 3) подтверждение целостности.

Защитный канал также называют виртуальной сетью (VPN – virtual private network). 2 способа: - конечные узлы используют специальные программы для шифрования данных; - шлюз на стыке защищенных и не защищенных сетей. Уязвимые сети с коммутацией пакетов.

- Правовая регламентация деятельности в области защиты информации.

Уголовный кодекс, глава 28, статьи 272 (несанкционированный доступ), 273 (изменение ).

Наказания: штрафы, исправительные работы, 272 ст. до 5, ст. 273 до 7 лет лишение свободы.

- Примеры программных продуктов, сертифицированных в России, используемых для защиты данных в сетях.

BrendMauer – сообщает о несанкционированных попытках приема передачи информации @guard. Передоваемая информация (в России согласно Закону РФ) не может быть защищена криптографическими методами. Но свои документы мы имеем возможность кодировать таким образом.

Брадмауэр можно определить как набор аппаратно-программных средств, предназначенных для предотвращения доступа в сеть извне и контроля над данными, поступающими в сеть или выходящими из нее. Брандмауэры могут защищать корпоративную сеть от несанкционированного доступа из Internet или другой корпоративной сети. Брандмауэр устанавливается на границе защищаемой сети и фильтрует все входящие и выходные данные, пропуская только разрешенные пакеты и предотвращая попытки проникновения в сеть.

Sunscrin – работает на платформах солярис.

Четырьмя краеугольными камнями WWW являются:

-язык гипертекстовой разметки документов HTML (HyperText Markup Language).Его идея состоит в том, что удалось удачно решить проблему гипертекстовой системы при помощи специального средства управления отображением;

-универсальный способ адресации ресурсов в сети URL (Universal Resource Locator);

-протокол обмена гипертекстовой информацией НТТР (HyperText Transfer Protocol).

-универсальный интерфейс шлюзов CGI (Common Gateway Interface).

Сеть передачи данных (сеть связи) - обобщенное понятие, включающее средства коммутации и каналы связи.

Коммутационные средства - технические устройства, обеспечивающие подключение и взаимодействие компьютеров и каналов связи.

Абонент (пользователь) сети - человек-оператор или прикладная программа, которые являются источниками и/или потребителями информации вычислительной сети.

Узел вычислительной сети - обобщенное понятие технического устройства, выполняющего определенные сетевые функции.

Терминальный узел - техническое устройство, обычно персональный компьютер с необходимым программным обеспечением, подключенный к сети и используемый абонентом для ввода и вывода информации.

Коммутирующий узел - техническое устройство, обычно на базе специализированного компьютера, которое осуществляет сопряжение компьютеров и каналов связи и поддерживает обмен данными в требуемых режимах.

Сервер (server) - сетевой компьютер, предоставляющий абонентам сети услуги по хранению, поиску и передаче информации.

Хостмашина (рабочая машина) (Host) - сетевой компьютер, предоставляющий абонентам сети услуги по информационно-вычислительной обработке данных.

Документ - информация, представленная в виде «твердой» копии на бумажном носителе.

Файл (file) - последовательность или множество однотипных записей на электронном носителе.

Сообщения (message) - блок данных, представляющий для пользователя единое целое. Виды сообщений: звук (audio), изображение (vidio), данные (data)

Коммутация сообщений - способ передачи данных в вычислительной сети, при котором пакет передается по каналам связи от узла к узлу с возможностью промежуточного хранения в узле, если очередной канал занят.

Датаграмма (datagram) - пакет в сети передачи данных, передаваемый через сеть независимо от других пакетов без установления логического соединения и квитирования.

Виртуальный канал (virtual circuit) - средства, обеспечивающие в сети коммутации сообщений передачу пакетов между двумя узлами с сохранением исходной последовательности, даже если пакеты пересылаются по различным физическим маршрутам. Виртуальный канал устанавливается при вызове и аннулируется после сеанса связи.

Протокол – это правила и описание работы вычислительной сети. Он включил в себя правила налаживания и поддержания связи в ARPAnet, правила описания и обработки сетевых пакетов и т. п.

Шлюзы(маршрутизаторы) – это методы подключения не-IP-сетей. Предполагается, что каждая подсеть может принять любой пакет и доставить его по указанному адресу в этой конкретной подсети. Две машины, подключенные к одной подсети, могут напрямую обмениваться пакетами, а если возникает необходимость передать сообщение машине в другой подсети, то вступают в силу межсетевые соглашения, для чего подсети используют свой межсетевой язык – протокол IP. Они передают сообщение по определенной цепочке шлюзов и подсетей, пока то не достигнет нужной подсети, где оно и будет доставлено непосредственному получателю.

Классификация сетевых сервисов по временному критерию.

Они делятся на интерактивные, прямые и отложенного чтения. Сервисы, относящиеся к классу отложенного чтения (off-line), наиболее распространены, наиболее универсальны и наименее требовательны к ресурсам компьютеров и линиям связи. Основным признаком этой группы является та особенность, что запрос и получение информации могут быть достаточно сильно разделены по времени (E-mail). Сервисы прямого обращения характерны тем, что информация по запросу возвращается немедленно. Однако от получателя информации не требуется немедленной реакции (ftp). Сервисы, где требуется немедленная реакция на полученную информацию, т.е. получаемая информация является, по сути дела, запросом, относятся к интерактивным (on-line) сервисам (www).

Электронная почта (e-mail) – первый из сервисов Internet, наиболее распространенный и эффективный из них. Это типичный сервис отложенного чтения. E-mail (Electronic mail) – электронный аналог обычной почты. Обычное письмо состоит из конверта, на котором написан адрес получателя и стоят штампы почтовых отделений пути следования, и содержимого – собственно письма. Электронное письмо также состоит из заголовков, содержащих служебную информацию (об авторе письма, получателе, пути прохождения по сети и т.д.), играющих роль конверта, и собственно содержимого письма. С помощью электронной почты можно посылать и получать сообщения, рассылать копии письма одновременно нескольким получателям, переправлять полученное письмо по другому адресу, включать в письмо файлы, и т.д.

Сетевые новости Usenet, или, как их принято называть в российских сетях, телеконференции – это, пожалуй, второй по распространенности сервис Internet. Если электронная почта передает сообщения по принципу "от одного – одному", то сетевые новости передают сообщения "от одного – многим". Механизм передачи каждого сообщения похож на передачу слухов: каждый узел сети, узнавший что-то новое (т.е. получивший новое сообщение), передает новость всем знакомым узлам, т.е. всем тем узлам, с кем он обменивается новостями. Таким образом, один раз посланное сообщение распространяется, многократно дублируясь, по сети, достигая за довольно короткие сроки всех участников телеконференций Usenet во всем мире. При этом в обсуждении может участвовать множество людей, независимо от того, где они находятся физически. Число пользователей Usenet весьма велико – по оценкам UUNET technologies, количество новых сообщений, поступающих в телеконференции ежедневно, составляет около миллиона.

Еще один простой, но в то же время весьма полезный сервис Internet – списки рассылки (maillists). Это практически единственный сервис, не имеющий собственного протокола и программы-клиента и работающий исключительно через электронную почту. Идея работы списка рассылки состоит в том, что существует некий адрес электронной почты, который на самом деле является общим адресом многих людей – подписчиков этого списка рассылки. Письмо, посылаемое на этот адрес, получают все люди, подписанные на этот список рассылки. Причины использования списков рассылки: Во-первых, сообщения, распространяемые по электронной почте, всегда будут прочитаны подписчиком, дождавшись его в почтовом ящике, в то время как статьи в сетевых новостях стираются по прошествии определенного времени и становятся недоступны. Во-вторых, списки рассылки более управляемы и конфиденциальны: администратор списка полностью контролирует набор подписчиков и может следить за содержанием сообщений. Каждый список рассылки ведется какой-либо организацией, и она обладает полным контролем над списком, в отличие от новостей Usenet, не принадлежащих никому и менее управляемых. В-третьих, для работы со списком рассылки достаточно доступа к электронной почте, и подписчиками могут быть люди, не имеющие доступа к новостям Usenet или каким-либо группам этих новостей. В-четвертых, такой способ передачи сообщений может быть просто быстрее, коль скоро сообщения передаются напрямую абонентам, а не по цепочке между серверами Usenet.

File Transfer Protocol (ftp) – удаленный доступ к файлам, протокол, определяющий правила передачи файлов с одного компьютера на другой. Для работы с ftp нужно иметь право входа на ту удаленную машину, с которой вы хотите перекачать себе файлы, т.е. иметь входное имя и знать соответствующий пароль. Несмотря на его распространенность, у ftp есть и множество недостатков. Программы-клиенты ftp могут быть не всегда удобны и просты в использовании. Не всегда можно понять, что именно за файл находится перед вами. Нет простого и универсального средства поиска на серверах anonymous ftp (это означает, что соединение с сервером ftp может проходить не под своим именем). Программы ftp довольно стары и некоторые их особенности, бывшие полезными при рождении, не очень понятны и нужны сегодня. Серверы ftp нецентрализованны, и это несет свои проблемы.

Пожалуй самым "сетевым" сервисом Internet является удаленный доступ (Remote Login, telnet) – это работа на удаленном компьютере в режиме эмуляции терминала необходимого сетевого узла, т.е. выполнение всех (или почти всех) действий, которые можно с обычного терминала telnet-сервера. Трафик, относящийся к этому виду работы в сети, в среднем составляет около 19% всего сетевого трафика. Telnet – протокол эмуляции терминала, который обеспечивает поддержку удаленного доступа в Internet. Для использования этого сервиса необходимо иметь доступ в Internet класса не ниже dial-up доступа.

WAIS (произносится как вэйс) – еще один сервис Internet, который расшифровывается как информационная система широкого профиля, но на самом деле это комплекс программ, предназначенных для индексирования больших объемов неструктурированной, как правило просто текстовой, информации, поиска по таким документам и их извлечения. Существуют программы для индексирования, для локального поиска по полученным индексам, а также серверная и клиентская программа, общающиеся между собой по специальному протоколу.

Gopher – это распределенная система экспорта структурированной информации. При работе с ней вы находитесь в системе вложенных меню, из которых доступны файлы различных типов – как правило, простые тексты, но это может быть и графика, и звук и любые другие виды файлов. Таким образом, в публичный доступ экспортируются файлы с информацией, но не в виде файловой системы, как в ftp, а в виде аннотированной древовидной структуры. Gopher – сервис прямого доступа и требует, чтобы и сервер, и клиент были полноценно подключены к Internet.

Оболочка Gopher – это один из интеграторов возможностей Internet. В ней являются доступными и сеансы telnet, и ftp, и e-mail и т.д. В эту оболочку также включены интерфейсы с такими серверами, с которыми невозможно ручное общение из-за их машинно-ориентированного протокола.

Другой возможностью интеграции сетевых служб Internet является "Всемирная паутина" (World Wide Web, сокращенно WWW). В настоящее время WWW получила наиболее широкое распространение. Основной единицей представления сетевой информации в WWW является так называемый гипертекстовый документ.

трафик (traffic): перемещение, поток данных в передающей среде, объем потока данных в локальной или глобальной сети.

Universal Resource Identification (URI) это универсальная форма адресации информационных ресурсов, представляет собой довольно стройную систему, учитывающую опыт адресации и идентификации e-mail, Gopher, WAIS, telnet, ftp и т.п. Но реально, из всего, что описано в URI, для организации баз данных в WWW требуется только Universal Resource Locator (URL). Без наличия этой спецификации вся мощь HTML оказалась бы бесполезной. URL используется в гипертекстовых ссылках и обеспечивает доступ к распределенным ресурсам сети. В URL можно адресовать как другие гипертекстовые документы формата HTML, так и ресурсы e-mail, telnet, ftp, Gopher. Использование URL налагает на адресацию ресурсов два ограничения: первым и самым важным является то, что в URL не должно быть пробелов, второе ограничение состоит в том, что URL различают прописные и строчные буквы, причем даже в тех системах, где они обычно не различаются.

Сетевой протокол обеспечивает связь локальных компьютеров с удаленными серверами.

Common Gateway Interface – предназначена для расширения возможностей WWW за счет подключения внешнего программного обеспечения. Он позволил продолжить принцип публичности, простоты разработки. Предложенный и описанный в CGI способ подключения не требовал дополнительных библиотеки был очень прост.. Сервер взаимодействовал с программами через стандартные потоки ввода/вывода, что упрощало программирование. Главное назначение Common Gateway Interface – обеспечение единообразного потока данных между сервером и прикладной программой, которая запускается из-под сервера. CGI определяет протокол обмена данными между сервером и программой.

- Понятие CGI-шлюза. Отличие от обычной CGI-программы.

Прикладное программное обеспечение, работающее с сервером, разделяется на обычные CGI-программы и шлюзы. Обычная CGI-программа запускается сервером НТТР для выполнения некоторой работы, возвращает результаты серверу и завершает свое выполнение. Шлюз выполняется точно также, как и обычная CGI-программа, только фактически он инициирует взаимодействие в качестве клиента с третьей программой.

Hot Java позволяет использовать программы, написанные на Java и встроенные в WWW-документ. Эти программы называются апплетами (applet).